■参考1)　光害対策ガイドライン「良い照明環境を得るためのチェックリスト」

| チェック項目 | 考え方と対策例 |
| --- | --- |
| ０．検討体制が適切かどうか。 □検討体制に、照明の専門家が参加しているか。 | →光や照明に関する専門知識がある人を検討体制に加える。 →体制そのものに加えることが困難な場合は、アドバイザーとして助言をもらう。 |
| １．エネルギーの有効利用が図られているか。 □目的に応じた適切な照度レベルが設定されているか。JIS 照度基準等の照明に関する諸基準に対して、照度が過剰ではないか、また低すぎはしないか。 □照明範囲は適切か。必要以上に広くないか。 □光源は、総合効率の高いものを採用したか。 □照明器具は、照明率の高いもの、あるいは照明率が高くなる設置を検討したか。 | →JIS 照度基準等の照明基準を参考に、照明目的に合った照度を設定する。高すぎる場合は、光源のワットをより低いものにかえる。 →照明範囲を再検討する。 →参考2)「屋外照明設備のガイド」の総合効率以上とする。 →照明器具の配光、設置位置を再検討する。 |
| ２．人間諸活動への影響に関する低減対策を講じているか。 □上方や周辺への漏れ光の少ない照明器具を採用したか。また、漏れ光の低減策を検討したか。それは参考2)「屋外照明設備のガイド」の上方光束比を満足しているか。 □グレアや極端な明暗が抑制されているか。照明器具の問題となる方向への光度や輝度の制限すべき目標値を検討したか。 □著しく過剰な照明（明るさ・輝き・色彩及びその時間的変化等）が、不快感を与えたり、生活を妨げたりすることはないか。被照面の輝度、漏れ光による窓面の照度等の制限すべき目標値を検討したか。 | →参考2)「屋外照明設備のガイド」の上方光束比を満足する照明器具を選択する。又は、以下になる設置を検討する。 →照明器具の選定、照射方向を再検討する。必要に応じて、ルーバ、フード等で遮光する。 →設定照度（輝度）や運用方法を再検討する。必要に応じて、設定照度（輝度）を下げる。又は、ルーバ、フード等で照明器具を遮光する。 |
| ３．動植物（自然生態系）への影響に関する低減対策を講じているか。 □周囲との調和を検討したか。周辺環境より著しく過剰な照明を計画していないか。 □照明設備の周辺環境における保護すべき動植物について調査したか。また、保護すべき動植物に影響を及ぼさないよう対策を検討したか。 | →設定照度を再検討する。高すぎる場合は、光源のワットをより低いものにかえる。 →周辺環境への影響を再調査し、照明設備設置の是非、設定照度や使用照明機器、運用方法等の妥当性を再検討する。 |
| ４．運用・管理方法を検討したか。 □周辺環境に応じた時刻別運用計画を立てたか。 □定期的な清掃・ランプ交換を検討したか。 | →深夜等の調光、減灯、消灯を検討する。 →定期的な点検・清掃・ランプ交換の実施を検討する。 |
| ５．街作りへの適用に留意したか。 □全体的なコーディネートを行ったか。 □公共空間、半公共空間、プライベート空間を含めた光設計の検討を行ったか。 □対策のターゲットは適切に選定したか。 □安全・安心への配慮を行ったか。 | →街作りコーディネーターによる冷房負荷や景観への影響チェック等 →道路両側の敷地や通りに面した空間の照明を光設計の対象とする等 →影響の大きいと考えられる駐車場、中古車販売場、屋外ゴルフ場における配慮等 →防犯に適した照明の検討等 |

■参考2)　光害対策ガイドライン・屋外照明設備のガイド

| 規制項目 | 評価 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 総合効率 | 総合効率にて評価 ランプ光束／(ランプ電力＋点灯回路の電力損) | ランプ入力電力が200Ｗ以上の場合には60[lm/W]以上、ランプ入力 電力が200W 未満の場合には50[lm/W]以上であることを推奨する。 |
| 照明率 | 照明率＝有効利用光束／総ランプ光束＝（照明面積×平均照度）／総ランプ光束 | 照明率は、ランプから発生した光束のうち、照明の必要な場所あるいは物に到達する光束の割合である。 |
| 上方光束比 | ULOR=上方光束／ランプ光束にて評価 | 照明環境Ⅰ*：0% |
|  |  | 照明環境Ⅱ*：0～5％ |
|  |  | 照明環境Ⅲ*：0～15% |
|  |  | 照明環境Ⅳ*：0～20％ |
| グレア及び人間諸活動への影響 | 照明学会「歩行者のための屋外公共照明基準」における「グレアの制限」の項目に従う。 |  |
|  | 基本的に既存JIS、技術指導に従う。 |  |
| 動植物への影響 | 照明器具の配光・取り付け方の改良、あるいは環境側に設置する遮光体などによって、自然環境を照射する人工光をできるだけ抑制すること。 |  |

*照明環境Ⅰ～Ⅳの分類については、参考3)に示す。

■参考3)　光害対策ガイドライン・照明環境の4類型

| ① 照明環境Ⅰ | 自然公園や里地等で、屋外照明設備等の設置密度が相対的に低く、本質的に暗い地域。 |
| --- | --- |
| ② 照明環境Ⅱ | 村落部や郊外の住宅地等で、道路灯や防犯灯等が主として配置されている程度であり、周辺の明るさが低い地域。 |
| ③ 照明環境Ⅲ | 都市部住宅地等で、道路灯・街路灯や屋外広告物等がある程度設置されており、周囲の明るさが中程度の地域。 |
| ④ 照明環境Ⅳ | 大都市中心部、繁華街等で、屋外照明や屋外広告物の設置密度が高く、周囲の明るさが高い地域。 |